Bancs mur/sol classiques

Fourniture de bancs mur/sol classiques réf. 222.1 de la société Suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions : hauteur 44 cm – profondeur 36 cm.

Consoles en tube d'acier de section carrée 30x30 mm et rectangulaire 35x15 mm, enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.

Longueurs de 1,20 m à 3 m par tranches de 15 cm.

Généralités :

- Assises au choix :

- 2 lames PVC de dimensions 127x32 mm, épaisseur 3 mm. Renfort intérieur oméga acier. Embouts ABS blancs.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier Suffixe.

- 2 lames bois exotique 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- 2 lames lamellé-collé 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Plateau lamellé-collé 260x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Piétements et consoles :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier piétements et consoles Suffixe (11 coloris au choix).

Bancs mur/sol forum

Fourniture de bancs mur/sol forum réf. 222.2 de la société Suffixe (70190 Rioz, tél : 03 84 91 24 70) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

Dimensions : hauteur 45 cm – profondeur 35 cm.

Piétements en tube d'acier rond de diamètre 40 mm enrobé de résine 100% polyester cuite au four.

Fixation au sol par embout nylon sur lequel vient s'encastrer le tube.

Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur console.

Longueurs de 1,20 m à 3 m par tranches de 15 cm.

Généralités :

- Assises au choix :

- 2 lames PVC de dimensions 127x32 mm, épaisseur 3 mm. Renfort intérieur oméga acier. Embouts ABS blancs.

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier Suffixe.

- 2 lames bois exotique 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- 2 lames lamellé-collé 120x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Plateau lamellé-collé 260x32 mm (avec 2 couches de vernis polyuréthane incolore).

- Piétements et consoles :

Coloris selon le choix de l'architecte suivant le nuancier piétements et consoles Suffixe  (11 coloris au choix).